牙弓曲线 AI 补全与几何重构技术报告

1. 数据集规模与划分 (Dataset Scale & Split)

- 总量与来源：基于 3DS+ 牙科扫描数据集，提取出 240 个高精度完整牙弓样本 进行全流程网络长跑。

- 数据集划分：数据集严格按照病人/牙弓级别（Patient-level）进行划分，有效防止数据泄露。上颌（Upper）与下颌（Lower）均严格执行 8:2 的比例进行训练集与测试集的切分（80% 用于训练，20% 用于测试）。

2. 自监督动态数据增强 (Self-Supervised Data Augmentation)

- 动态掩码（Masking）：在训练阶段，每次Dataloader抓取数据时，系统会动态随机“拔除” 1~3 颗牙齿（对应坐标抹零并激活缺失标签）。由于采用了自监督掩码机制，240个原始样本在千次 Epoch 的长跑中，在算法层面上可以动态组合并繁衍出上万种不同的缺牙形态样本，从根本上杜绝了小样本过拟合。

- 3D 空间变换：在数据流底层注入解剖学随机性，包括 ±2mm 的 3D 空间随机平移，以及绕 Z 轴 ±5° 的空间随机旋转，强迫模型放弃死记硬背绝对坐标，转而学习相对拓扑几何规律。

3. 数据处理与拓扑中心提取 (Data Processing & Centroid Extraction)

- 十字交叉解剖基准点：为了在拓扑序列中完美表征单个牙齿的空间位置，系统放弃了直接使用全部表面点云，而是锁定每颗牙齿的4个核心解剖面基准点：

  - Mesial（近中点）

  - Distal（远中点）

  - Buccal / OuterPoint（颊侧点）

  - Lingual / InnerPoint（舌侧点） 通过对这4个点的 3D 空间坐标求数学平均值，计算出该单齿的 “几何中心点 (Centroid)”，作为输入 Transformer 的一维拓扑序列单元。

- 排除尖嵴点（Cusps）的原因：在提取中心时，系统未将尖嵴点或牙冠最突出的面点纳入计算，主要基于以下两点解剖学与数学考量：

  - 规避垂直（Z轴）高度干扰：Cusps 位于牙齿的咬合面，不同牙位（如切牙的切缘、磨牙的尖嵴）的牙冠高度和解剖起伏差异极大。若加入计算，会导致几何中心被大幅度且不均匀地往咬合面（Z轴正方向）拉扯，引入强烈的垂直噪声。

  - 契合正畸合平面曲线：在数字牙科临床中，理想的牙弓基准线（如弓丝）应完美贴合在牙齿的临床冠中心水平面上。使用环绕牙齿四周的 4 点计算平均值，能让中心点天然落在牙齿内部的解剖质心。这使得 16 颗牙的中心点处于同一个平滑起伏的解剖水平面上，极大程度保证了下一步抛物线拟合的数学稳定性。

4. 模型架构与关键技术细节 (Model Architecture & Technical Details)

- 模型选择：采用高容量的 序列 Masked Transformer Encoder 作为骨干网络。

- 特征张量注入：网络输入层融合了深层解剖学先验，输入为 5 维特征张量：[X, Y, Z, is_missing, jaw_type]。

- 上/下颌区分机制（Jaw Embedding）：系统打破了传统的空间线性叠加，在网络内部针对 jaw_type 引入了专属的类条件嵌入层（Conditional Embedding），将上颌(0)和下颌(1)映射到不同的独立潜在特征空间。使得单一模型能自动作为“双脑协同”，根据输入条件智能切换上下颌的解剖约束解译规则。

- 网络超参数：包含4层 Transformer 编码器层（Layers=4）、8头自注意力机制（Heads=8），隐藏层维度 embed_dim=128，激活函数使用 GELU。

- 训练损失函数：采用 Masked Smooth-L1/MSE 机制，在反向传播时通过布尔掩码强行将未拔除牙齿的 Loss 清零，只针对被挖空的缺失牙计算空间均方误差，促使网络专精于上下文空间推理。

5. 几何后处理与弧线生成 (Geometric Post-Processing & Curve Generation)

- 代数抛物线逼近：放弃了容易引发空间曲率折弯波动、产生局部“外弧” artifacts 的 B-Spline（样条插值）。采用基于最小二乘法的多项式二次抛物线逼近拟合（在 X-Y 和 X-Z 平面分别求解 y=ax2+bx+c）。数学方程天生锁死了外弧波动的物理不确定性，确保重构出的 3D 牙弓曲线具备极其顺滑、优雅的符合解剖学标准的 U 形轮廓。

6. 交互式可视化界面功能 (Interactive Visualization Dashboard)

- Web 端交互平台：基于 Streamlit + Plotly 3D 搭建。具备按需动态加载（Lazy Loading）机制，网页秒开。

- 核心功能：

  - 支持临床医生在侧边栏任意多选拔除/屏蔽牙齿（模拟各种复杂的临床缺牙病例）。

  - 3D 空间实时联动更新：蓝色标记渲染正常存留牙齿中心，红色钻石点实时补全 AI 预测的缺牙解剖位置。

  - 动态渲染高精度的绿色 3D 牙弓解剖抛物线，支持旋转、缩放与视角对齐，方便正畸或义齿设计人员直观验证。